📑 DOCUMENTO DE REQUISITOS DE PRODUCTO (PRD)

PROYECTO: TELEMETRY PIMP v6.0 (Datalogger de Adquisición de Alta Frecuencia)

1. RESUMEN DEL PROYECTO Y ALCANCE

El Telemetry PIMP v6.0 es un sistema avanzado de adquisición de datos cinemáticos y dinámicos (Datalogger) diseñado específicamente para bicicletas de Downhill de competición. El sistema captura la posición exacta de las suspensiones, la velocidad real de la rueda, las fuerzas de impacto, la vibración del terreno (chatter), la inclinación del chasis y la altimetría satelital a una tasa de muestreo estricta de 1000 Hz por hardware, almacenando los datos de forma asíncrona en un buffer de RAM antes de volcarlos a una tarjeta MicroSD.

🎯 Alcance del Sistema:

- Centralización en el Manubrio: Toda la lógica, sensores y antenas inalámbricas se alojan en un chasis microscópico impreso en PETG-CF en el manubrio para máxima ergonomía.

- Módulo de Potencia Oculto: El almacenamiento de energía se aloja dentro de los caños del cuadro (zona de la pedalera) para lograr un centro de gravedad óptimo y proteger las celdas de impactos.

- Conexión Simplificada de 3 Pines: Toda la interconexión (umbilical y sensores externos) se estandariza bajo fichas circulares rápidas GX12 de 3 pines.

- Comunicaciones de Boxes: El sistema opera con la antena Wi-Fi totalmente apagada en pista (Consumo Cero / Ruido Cero) y se enciende únicamente de forma intencional en boxes mediante un botón multifunción para transferir los archivos .csv a una tablet.

🔬 2. MATRIZ DETALLADA DE COMPONENTES: ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?

Para que no quede ningún componente en el tintero, acá está el análisis de ingeniería que justifica la presencia de cada pieza en tu mesa de trabajo:

| Componente | ¿Para qué va? (Función) | ¿Por qué va? (Justificación Técnica) |
| --- | --- | --- |
| Teensy 4.1 (600 MHz) | Cerebro central del dispositivo. | Su procesador ARM Cortex-M7 permite ejecutar interrupciones por hardware a 1000 Hz sobradísimo de velocidad (le toman solo 3 microsegundos). |
| SanDisk Max Endurance | Almacenamiento local del archivo .csv. | Soporta escrituras continuas de alta velocidad sin degradarse ante la inyección masiva de datos en pista. |
| Pinqiongzhe (10 cm) | Extensor flexible de la tarjeta MicroSD. | Permite retrasar el Teensy al centro seguro de la caja plástica y sacar la ranura hembra de forma estanca al exterior. |
| IRF9530 (P-MOSFET) | Llave electrónica de estado sólido para 12V. | Reemplaza al relé mecánico. No tiene partes móviles que fallen con los 200g de impacto y corta el consumo a cero absoluto en OFF. |
| PC817 (Optoacoplador) | Aislamiento óptico del captador de rueda. | Actúa como un muro eléctrico. Permite que el sensor SMC trabaje a 12V industriales y le mande pulsos al Teensy en un entorno seguro de 3.3V. |
| ADXL375 (±200g / SPI) | Acelerómetro de alto impacto en Eje Z. | Registra los golpes secos del chasis y los fines de carrera (topes) destructivos de la horquilla. Usa bus SPI exclusivo para no retrasar nada. |
| MPU-6050 (I2C) | Sensor de Chatter (Vibración alta frecuencia). | Mide el traqueteo fino del terreno que fatiga los brazos del piloto. Se lee a 1000 Hz dentro de la interrupción. |
| Adafruit BNO055 (I2C) | IMU de orientación absoluta. | Integra su propio procesador para entregar los grados reales de tumbada (Roll) en curvas masticados a 100 Hz, sin cargar al Teensy. |
| Adafruit BMP280 (I2C) | Barómetro de altimetría rápida. | Captura los cambios de presión del aire en los saltos. Su lectura se fusiona en la tablet con el GPS mediante un Filtro Complementario. |
| ESP8266 ESP-01S (UART) | Servidor Web inalámbrico de boxes. | Emite la red local Telemetry_PIMP_Boxes para descargar los logs en la tablet. Trabaja en Serial5 libre de conflictos. |
| SparkFun NEO-F10N | GPS de doble banda (L1/L5). | Registra la velocidad satelital real a 10 Hz. Al usar doble frecuencia, no pierde señal abajo de los árboles del bosque de Downhill. |
| Adafruit Bluefruit LE | Receptor Bluetooth de banda cardíaca. | Captura las pulsaciones pectorales del piloto en tiempo real para cruzarlas con el SAG de la suspensión. Conectado a Serial1. |
| WS2812B (Neopixel x8) | Barra secuencial de diagnóstico y estado. | Reemplaza los LEDs individuales. Ahorra 7 pines del Teensy usando solo 1 cable de datos. Marca errores de sensores y nivel de batería. |
| Perlas de Ferrite VK200 | Filtro de alta frecuencia axial con patas. | Estrangula cualquier ruido de estática o RF inalámbrica en las líneas analógicas de las suspensiones y los 12V de la rueda. |
| Capacitores de Tántalo (10uF) | Filtro pasabajo analógico (Suspensiones). | El tántalo es hiper-estable ante el cambio de temperatura (barro/sol). Fija el corte a 150 Hz eliminando ruido mecánico sin delay. |
| Capacitor Cerámico (10nF) | Filtro anti-rebote por hardware (Rueda). | Absorbe los micro-chispazos mecánicos de las lengüetas del sensor SMC, entregando una onda cuadrada perfecta a la interrupción. |
| Resistencias de 100 Ω | Resistencia de carga del filtro RC. | Junto con el capacitor de 10 uF, da forma al filtro físico de las suspensiones en la placa de islas. |
| Resistencias de 10K Ω | Resistencias divisorias y de Pull-Up. | Dos resistencias hacen el divisor seguro para medir la batería en A2, y una hace el Pull-Up del nodo de velocidad. |

🔌 3. PLANO INTEGRAL DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (NETLIST DE BOXES)

Este es el ruteo definitivo para soldar directo cable por cable en tu placa de islas perforada del manubrio:

3.1 Entrada Umbilical General (GX12 de 3 Pines Macho en Manubrio)

- Pin 1 (+3.7V Directos de Batería): Va soldado directo al pin C1 (Común) del Botón Power Metálico.

- Pin 2 (+12V Constantes del Step-Up): Va soldado directo al Pin 3 [Source] del MOSFET IRF9530.

- Pin 3 (GND General / Masa): Conectado al bus/pista de Tierra común de la placa de islas perforada.

3.2 Lógica de Encendido de Estado Sólido (IRF9530)

- Botón Power Metálico (5 Pines traseros):

  - Pin [C1]: Recibe los +3.7V Directos (Pin 1 Umbilical).

  - Pin [NO1]: Sale la línea de +3.7V Encendidos ──> Va al pin [VIN] del Teensy 4.1, a una pata de la resistencia de 1K Ohm del MOSFET, y a la resistencia de 10K Ohm del monitor de batería.

  - Pin [+] (LED del Botón): Conectado a la pata 2 [Drain] del IRF9530.

  - Pin [-] (LED del Botón): Soldado directo a GND General.

- Transistor P-MOSFET IRF9530:

  - Pin 1 [Gate / G - Izquierda]: Recibe una resistencia de 10K Ohms soldada en paralelo hacia la pata 3 [Source], y recibe la resistencia de 1K Ohm que viene del pin [NO1] del botón Power.

  - Pin 2 [Drain / D - Centro]: Línea de +12V Habilitados de Carrera ──> Alimenta el pin [+] del LED del botón Power y viaja al Pin 1 de la Ficha GX12 del Sensor de Rueda SMC.

  - Pin 3 [Source / S - Derecha]: Recibe los +12V Constantes (Pin 2 Umbilical).

3.3 Mapeo de Pines Lógicos del Teensy 4.1 (Soldadura Directa)

- Pin VIN: Recibe los +3.7V Encendidos desde el pin [NO1] del botón Power.

- Pines GND: Unificados a la pista de GND General de la placa de islas.

- Pin 3.3V (Salida Regulada): Crea el bus de alimentación para todos los sensores lógicos (BNO055, MPU-6050, ADXL375, BMP280, Wi-Fi, BT, GPS y barra Neopixel).

- Pin 0 (RX1) y Pin 1 (TX1): Conectados de forma cruzada al Módulo Bluetooth LE Adafruit (TX y RX respectivamente).

- Pin 2 Digital (Interrupción Externa): Recibe la señal limpia del filtro anti-rebote de la rueda (Pin 4 del Optoacoplador PC817).

- Pin 3 Digital (INPUT_PULLUP): Conectado a una pata del pulsador del Botón de Carrera RUN (La otra pata va a GND).

- Pin 5 Digital: Salida hacia el terminal positivo (+) de la luz integrada del Botón de Carrera RUN a través de una resistencia de 220 Ohms (Maneja los parpadeos asíncronos).

- Pin 6 Digital: Salida de datos dedicada hacia el pin DIN de la barra de 8 LEDs Neopixel WS2812B.

- Pin 7 (RX2) y Pin 8 (TX2): Conectados de forma cruzada al GPS SparkFun NEO-F10N (TX y RX respectivamente).

- Pin 10 (CS), Pin 11 (MOSI), Pin 12 (MISO), Pin 13 (SCK): Bus SPI de alta velocidad exclusivo soldado directo a tu acelerómetro de ±200g ADXL375.

- Pin 18 (SDA) y Pin 19 (SCL): Bus I2C nativo en cadena compartida para la IMU BNO055, el MPU-6050 y el barómetro BMP280.

- Pin 20 (TX5) y Pin 21 (RX5): Conectados de forma cruzada al módulo Wi-Fi ESP8266 ESP-01S (RX y TX respectivamente - ¡Aislados al 100% de cualquier conflicto analógico!).

- Pin 36 (A12 Analógico): Recibe la señal filtrada de la Horquilla Delantera (KTC-200).

- Pin 37 (A13 Analógico): Recibe la señal filtrada del Shock Trasero (KTC-100).

- Pin 16 (A2 Analógico): Punto medio del divisor de tensión 10K/10K para la lectura del porcentaje de Batería por Software.

3.4 Diagrama del Entorno del Optoacoplador PC817 (Velocidad de Rueda)

- Ficha GX12 de la Rueda (Manubrio): Pin 1 a +12V Habilitados (Drain del MOSFET) | Pin 2 (Señal) al Pin 1 del PC817 | Pin 3 a GND General.

- Pin 1 (Ánodo) del PC817: Recibe el cable de señal que viene de la rueda (Pin 2 de su ficha GX12).

- Pin 2 (Cátodo) del PC817: Soldar resistencia de 1K Ohm que muera directo en GND General.

- Pin 3 (Emisor) del PC817: Soldar directo a la GND del Teensy.

- Pin 4 (Colector) del PC817:

  - Soldar una resistencia de Pull-Up de 10K Ohms hacia la línea de 3.3V del Teensy.

  - Soldar un Capacitor Cerámico Lenteja de 10 nF (Código 103) hacia la GND General.

  - Sacar un cable directo hacia el Pin 2 Digital del Teensy 4.1.

3.5 Diagrama de los Filtros de Suspensión (VK200 + Tántalo Gota)

- Canal Horquilla: Pin 2 de la ficha GX12 ──> Perla de Ferrite Axial VK200 ──> Resistencia 100 Ω ──> [Nodo Analógico 1]. Desde el [Nodo 1] se suelda el Capacitor de Tántalo 10 uF (Pata + al nodo, pata - a GND), y del mismo [Nodo 1] sale el cable al Pin 36 (A12) del Teensy.

- Canal Shock: Pin 2 de la ficha GX12 ──> Perla de Ferrite Axial VK200 ──> Resistencia 100 Ω ──> [Nodo Analógico 2]. Desde el [Nodo 2] se suelda el Capacitor de Tántalo 10 uF (Pata + al nodo, pata - a GND), y del mismo [Nodo 2] sale el cable al Pin 37 (A13) del Teensy.

📋 4. REQUISITOS MECÁNICOS Y CONSTRUCTIVOS DE LAS CAJAS 3D

Al mudar el Power Pack adentro de los tubos del cuadro de aluminio de tu bici de Downhill, los requisitos de modelado e impresión en 3D se estructuran de la siguiente manera:

4.1 Cartucho de Potencia (Interno del Cuadro)

- Material: PETG estándar o ABS (Invisibles a RF y con buena flexibilidad mecánica).

- Forma: Cilindro o cartucho adaptado al diámetro interno exacto del tubo de la bicicleta. Debe incluir canales perimetrales en los extremos para calzar O-Rings de goma gruesos que absorban los golpes contra las paredes metálicas del cuadro y anulen ruidos mecánicos.

- Ventana Térmica: El cartucho debe modelarse dejando una ventana calada donde el reverso del Step-Up POW00900M quede expuesto. Se colocará una almohadilla térmica (thermal pad) gruesa para que, al meter el cartucho, apriete directo contra el aluminio interno del cuadro, disipando el calor de los 12V de forma pasiva a través de toda la bicicleta.

4.2 Carcasa Lógica y Telemetría (Manubrio)

- Material Estructural: PETG con Fibra de Carbono (PETG-CF) o Nylon (PA12) por sistema SLS. Soporta el traqueteo de alta frecuencia (chatter) sin rajarse y es transparente a las señales omnidireccionales de Wi-Fi y Bluetooth.

- Ventana de Inspección: La tapa superior del manubrio debe llevar un calado central rectangular donde se pegará de forma hermética un visor de Policarbonato transparente (Lexan de 2mm). Esto te permite vigilar la barra de 8 LEDs Neopixel, la luz del botón RUN y los destellos nativos del GPS y Wi-Fi con solo mirar hacia abajo en la línea de largada.

- Fijaciones Mecánicas: Queda estrictamente prohibido atornillar sobre el plástico directo. Se deben modelar los alojamientos para insertos roscados de bronce (Heat-set inserts M3), clavados con calor. Las roscas de los 4 conectores GX12 de 3 pines y los tornillos de la tapa cierran metal contra metal, soportando desarmes continuos enboxes.

- Estanqueidad IP67: Labio perimetral con canal de 1.5mm para alojar un hilo de junta elástica de silicona (formador de juntas Loctite 598). Al apretar la tapa, la junta se prensa contra el policarbonato, blindando al Teensy contra el barro de la pista y las hidrolavadoras de boxes.