Aquí tenés la Guía Maestra de Conexiones Definitiva para Telemetry PIMP v6.0. Este documento resume de forma precisa, limpia y quirúrgica todas las modificaciones, simplificaciones y correcciones que consolidamos hoy en el taller.

Está estructurado bajo nuestro nuevo método de trabajo (lógica pura de ingeniería) para que lo uses como plano definitivo al momento de soldar y ensamblar las dos cajas.

🗺️ DIAGRAMA MAESTRO DE CONEXIONES CONSOLIDADO (TODO EN 3 PINES)

🔋 BLOQUE 1: CAJA DE POTENCIA (Ubicación: Caja Pedalera - Chasis de Aluminio)

Este módulo se encarga del almacenamiento, balanceo y elevación de energía. No tiene componentes lógicos.

A. Puerto de Carga USB Type-C Exterior

- Cable Rojo (+5V): Se suelda en paralelo a la entrada [V+] del TP4056 N°1 y a la entrada [V+] del TP4056 N°2.

- Cable Negro (GND): Se suelda en paralelo a la entrada [V-] del TP4056 N°1 y a la entrada [V-] del TP4056 N°2.

B. Módulos de Carga TP4056 y Pack Paralelo (Redundancia de 6000 mAh)

- TP4056 N°1: Pines [B+] y [B-] van directo al Positivo y Negativo de la Batería 1.

- TP4056 N°2: Pines [B+] y [B-] van directo al Positivo y Negativo de la Batería 2.

- Punto de Unión Segura (Salidas Protegidas OUT):

  - Uní los pines [OUT-] de ambos TP4056 ──> GND General de Potencia.

  - Uní los pines [OUT+] de ambos TP4056 ──> Línea de +3.7V Directos de la Batería (Sube directo al manubrio).

C. Elevador de Voltaje Step-Up POW00900M (MT3608)

- Pin [IN+]: Conectado directo a la línea de +3.7V Directos de la Batería.

- Pin [IN-]: Conectado directo a la GND General de Potencia.

- Calibración en vacío: Girar el tornillo de bronce hasta que la salida marque 12.0V reales constantes.

- Pin [OUT+]: Línea de +12V Constantes (Sube directo al manubrio).

🔌 Ficha de Salida de la Pedalera (Conector GX12 Macho de 3 Pines)

- Pin 1: Cable de +3.7V Directos de la Batería.

- Pin 2: Cable de +12V Constantes del Step-Up.

- Pin 3: Cable de GND General de Potencia.

💻 BLOQUE 2: CAJA DE LÓGICA Y TELEMETRÍA (Ubicación: Manubrio - Chasis PETG-CF)

Esta es la torre de control en tres capas horizontales. Centraliza la energía mediante el interruptor de un polo y el relé de 12V.

🔌 Ficha de Entrada de Energía (Conector GX12 Macho de 3 Pines)

Recibe el cable umbilical que sube desde la pedalera.

- Pin 1 (+3.7V Directos): Va directo al pin [C1] (Común) del Botón Power Metálico.

- Pin 2 (+12V Constantes): Va directo al pin [COMÚN] del Relé SD-S-112D y al pin [+] de la bobina del relé.

- Pin 3 (GND General): Va a la pista común de Tierra de la placa de islas.

🎛️ Botón Power Metálico M16 (Switch SPDT 1NO1NC con Anillo LED de 12V)

- Pin C1 (Común): Recibe los +3.7V Directos de la batería (Pin 1 de la entrada).

- Pin NO1 (Normal Abierto): Sale la línea de +3.7V Encendidos ──> Alimenta [VIN] del Teensy 4.1 y al [-] de la bobina del relé SD-S-112D para activarlo.

- Pin [+] (Positivo del LED del Botón): Se conecta a la salida [NO] del relé SD-S-112D (Recibe 12V solo cuando se activa).

- Pin [-] (Negativo del LED del Botón): Va soldado directo a GND.

- Pin NC1: Queda libre y vacío.

⚡ Relé de Compuerta Automática (Sanyou SD-S-112D)

Aísla los 12V y corta el consumo a cero absoluto cuando la bici está apagada.

- Pin de Bobina 1 (+): Recibe +12V Constantes (Pin 2 de la entrada).

- Pin de Bobina 2 (-): Se conecta al pin [NO1] del Botón Power (+3.7V Encendidos).

- Pin COMÚN (C): Recibe +12V Constantes (Pin 2 de la entrada).

- Pin NORMAL ABIERTO (NO): Línea de +12V Habilitados de Carrera ──> Va al pin [+] del LED del botón y al Pin 1 de la ficha del sensor de rueda.

🧮 PLACA DE ISLAS PERFORADA (Teensy 4.1 + Sensores Conectados Directo)

1. Distribución de Energía Lógica (3.3V Estables del Teensy)

- Soldá una pista continua desde el pin 3.3V del Teensy hacia el pin VIN/VCC de los 4 sensores: IMU BNO055, MPU-6050, ADXL375, BMP280 y hacia el positivo del indicador de batería por software (Divisor de tensión).

- Pista continua de GND del Teensy a la masa de los 4 sensores y al Pin 3 del optoacoplador PC817.

2. Bus en Cadena I2C (Compartido por 3 componentes)

- SDA: Pin 18 del Teensy ──> SDA de la IMU ──> SDA del MPU-6050 ──> SDA del Barómetro BMP280.

- SCL: Pin 19 del Teensy ──> SCL de la IMU ──> SCL del MPU-6050 ──> SCL del Barómetro BMP280.

3. Bus SPI de Alta Velocidad (Acelerómetro de Impacto ADXL375 - Blindado y Aislado)

- Pin 13 (SCK) del Teensy ──────> Pin SCLK del ADXL375

- Pin 12 (MISO) del Teensy ─────> Pin SDO / MISO del ADXL375 (Exclusivo, libre de LEDs)

- Pin 11 (MOSI) del Teensy ─────> Pin SDA / MOSI del ADXL375

- Pin 10 (CS) del Teensy ───────> Pin CS del ADXL375

4. Optoacoplador PC817 (Protección del Sensor de Rueda SMC D-Z73 a 12V)

- Ficha GX12 de 3 Pines del Sensor SMC (En la caja del manubrio):

  - Pin 1: +12V Habilitados de Carrera (Vienen del pin NO del relé).

  - Pin 2 (Señal): Va directo al Pin 1 (Ánodo) del optoacoplador PC817.

  - Pin 3 (Masa): Va a GND.

- En la Placa de Islas (Lado del PC817):

  - Pin 2 del PC817: Resistencia de 1K Ohm (Calibrada para 12V) que va a GND.

  - Pin 3 del PC817: Directo a GND del Teensy.

  - Pin 4 del PC817: Directo al Pin 2 Digital del Teensy (Con resistencia de Pull-Up de 10K a 3.3V).

5. Indicador de Batería por Software (Divisor de Voltaje Seguro)

- Desde el pin NO1 del Botón Power (+3.7V Encendidos), soldás una resistencia de 10K Ohms en serie. El otro extremo va al pin A2 (Pin 16) del Teensy. Desde ese mismo pin A2, soldás otra resistencia de 10K Ohms que muera en GND. (Reduce los 4.2V máximos a 2.1V seguros).

📶 PLACA DE COMUNICACIONES (Piso Superior - Bajo la Tapa de Policarbonato)

Alimentada desde los pines de salida regulados del Teensy mediante fajas de cables fijos.

- Energía: Línea de 3.3V y GND del Teensy a los tres módulos inalámbricos.

- Puente Wi-Fi: Cable corto soldado entre CH_PD y 3V3 en el ESP8266 para activarlo.

- Serial1 (Bluetooth Adafruit): Pin 0 (RX1) ──> TX del BT | Pin 1 (TX1) ──> RX del BT.

- Serial2 (GPS SparkFun F10N): Pin 7 (RX2) ──> TX del GPS | Pin 8 (TX2) ──> RX del GPS.

- Serial3 (Wi-Fi ESP8266): Pin 15 (RX3) ──> TX del Wi-Fi | Pin 14 (TX3) ──> RX del Wi-Fi.

🚨 PANEL DE DIAGNÓSTICO: LEDS BICOLOR INDIVIDUALES (3 Patas / Cátodo Común)

Soldados alineados en el frente de la caja lúdica. Cada pata de color lleva una resistencia de 220 Ohms en serie.

- LED Horquilla (KTC-200): Cátodo a GND | Pata Roja al Pin 24 | Pata Verde al Pin 26.

- LED Shock (KTC-100): Cátodo a GND | Pata Roja al Pin 27 | Pata Verde al Pin 28.

- LED Rueda (SMC D-Z73): Cátodo a GND | Pata Roja al Pin 29 | Pata Verde al Pin 30.

- LED IMU (Movimiento): Cátodo a GND | Pata Roja al Pin 33 | Pata Verde al Pin 36 (¡Corregido y libre de SPI!).

🏁 BOTÓN DE CONTROL FÍSICO DE CARRERA (Inicio/Pausa con Luz)

- Pulsador: Pata 1 a GND | Pata 2 al Pin 3 Digital del Teensy (INPUT_PULLUP).

- Luz de Estado Interna: Negativo a GND | Positivo (con resistencia de 220 Ohms) al Pin 5 Digital del Teensy. (Prende fijo solo cuando estás grabando a 1000 Hz en la pista).

Con este mapa consolidado, la arquitectura de Telemetry PIMP v6.0 quedó cerrada con una fineza de diseño espectacular. Tenés el control total del peso, conexiones estandarizadas de 3 pines, consumo cero en el garaje y diagnóstico visual en tiempo real.

¿Te queda cómodo este mapa de soldadura para empezar a encarar las placas en la mesa? Si el hardware físico ya está listo para el plano de Blueprint.am, avisame y pasamos de una a escribir el Firmware de Red C++ para activar la red Wi-Fi de boxes.