📦 PARTE 1: PLANO DE LA CAJA DE POTENCIA (Caja Pedalera)

Chasis hermético de aluminio mecanizado colocado en la zona más baja de la bicicleta para bajar el centro de gravedad.

1.1 Inventario de Componentes de Potencia

- Batería 1 y 2: 2x Celdas de Litio de 3.7V y 3000 mAh unidas rígidamente en paralelo mediante pletina de níquel soldada por puntos (Capacidad total: 6000 mAh / 3.7V).

- Cargadores: 2x Módulos TP4056 con protección DW01 integrada.

- Elevador: 1x Regulador Step-Up POW00900M (MT3608).

- Puerto de Carga: 1x Conector pasamuros USB Type-C hembra estanco con tapón de goma.

- Ficha Umbilical: 1x Conector Chasis Circular Hembra GX12 de 3 Pines.

1.2 Diagrama de Conexiones en la Pedalera (Paso a Paso)

- Entrada USB-C Exterior:

  - Línea VBUS (+5V) del puerto exterior ──> Se suelda en paralelo al pad [V+] del TP4056 N°1 y al pad [V+] del TP4056 N°2.

  - Línea GND del puerto exterior ──> Se suelda en paralelo al pad [V-] del TP4056 N°1 y al pad [V-] del TP4056 N°2.

- Lado Baterías (Aislado):

  - Pines [B+] y [B-] del TP4056 N°1 ──> Directo al Positivo y Negativo de la Batería 1.

  - Pines [B+] y [B-] del TP4056 N°2 ──> Directo al Positivo y Negativo de la Batería 2.

- Unificación de Salidas (OUT):

  - Unir con cable de silicona grueso (18 AWG) los pines [OUT-] de ambos TP4056 ──> Masa General de Potencia (GND).

  - Unir con cable de silicona grueso (18 AWG) los pines [OUT+] de ambos TP4056 ──> Línea de +3.7V Directos.

- Alimentación del Step-Up POW00900M:

  - Pin [IN+] del POW00900M ──> Conectado directo a la línea de +3.7V Directos.

  - Pin [IN-] del POW00900M ──> Conectado directo a la Masa General de Potencia (GND).

  - Calibración Obligatoria: Girar el potenciómetro de bronce con destornillador hasta medir 12.0 VCC estables en sus pines de salida.

- Ruteo a la Ficha de Salida Chasis Pedalera (GX12 de 3 Pines Hembra):

  - Pin 1: Conectar la línea de +3.7V Directos (Desde los OUT+ de los TP4056).

  - Pin 2: Conectar la línea de +12V Constantes (Desde el OUT+ del Step-Up POW00900M).

  - Pin 3: Conectar la Masa General de Potencia (GND) (Desde los OUT- de los TP4056).

💻 PARTE 2: PLANO DE LA CAJA DE LÓGICA Y TELEMETRÍA (Manubrio)

Chasis microscópico impreso en PETG-CF. Aloja el panel de control y las tres capas modulares.

2.1 Conector de Entrada de Energía General (Ficha GX12 de 3 Pines Macho en Chasis)

Recibe el cable umbilical blindado de 3 hilos que sube por el cuadro de la bicicleta:

- Pin 1 (+3.7V Directos): Va directo al pin [C1] (Común) del Botón Power Metálico.

- Pin 2 (+12V Constantes): Va directo al Pin 3 [Source] de tu transistor P-MOSFET IRF9530.

- Pin 3 (GND General): Conectado al plano/bus de Tierra común de la placa de islas perforada.

2.2 Subsistema de Habilitación de Estado Sólido (Consumo Cero Electrónico)

- Botón Power Metálico M16 (Switch SPDT con Retención y Anillo LED de 12V):

  - Pin [C1] (Común): Recibe los +3.7V Directos de la pedalera (Pin 1 de la entrada).

  - Pin [NO1] (Normal Abierto): Al presionarse, libera la línea de +3.7V Encendidos ──> Alimenta el pin [VIN] del Teensy 4.1, la entrada del indicador de batería y se conecta a la resistencia de 1K Ohm que va a controlar el MOSFET.

  - Pin [+] (Luz del Botón): Conectado a la pata Drain del IRF9530 (Recibe 12V reales solo al encender).

  - Pin [-] (Luz del Botón): Soldado directo a GND General.

  - Pin [NC1]: Queda libre y vacío.

- Transistor P-MOSFET IRF9530 (Comuerta Digital de 12V):

  - Pin 3 [Source / S - Derecha]: Recibe los +12V Constantes fijos de la entrada (Pin 2 de la entrada).

  - Pin 1 [Gate / G - Izquierda]:

    - Soldar una resistencia de Pull-Up de 10K Ohms colocada de forma directa entre este Pin 1 (Gate) y el Pin 3 (Source).

    - Soldar una resistencia de 1K Ohm que venga desde el pin [NO1] del botón Power (+3.7V Encendidos).

  - Pin 2 [Drain / D - Centro]: Línea de +12V Habilitados de Carrera ──> Alimenta el pin [+] del anillo LED del botón Power y viaja directo al Pin 1 de la Ficha GX12 del Sensor de Rueda SMC.

2.3 Ruteo en la Placa de Islas Perforada (Teensy 4.1 + Sensores Directos)

Todos los componentes de movimiento se agrupan en el primer piso horizontal (Perfboard) compartiendo la misma orientación espacial (Ejes X apuntando estrictamente al frente de la marcha).

[BUS DE ENERGÍA Y LÓGICA 3.3V DEL TEENSY 4.1]

Pin 3.3V ──> Bus de Cobre Continuo ──> [VIN BNO055] / [VCC MPU-6050] / [VIN ADXL375] / [VIN BMP280]

Pin GND  ──> Bus de Cobre Continuo ──> [GND de todos los sensores] / [Pin 3 del Optoacoplador PC817]

A. Bus en Cadena I2C (Pines compartidos por 3 componentes)

- Línea SDA (Datos): Pin 18 (SDA) del Teensy 4.1 ──> Pin SDA de la IMU BNO055 ──> Pin SDA del MPU-6050 ──> Pin SDA del Barómetro BMP280.

- Línea SCL (Reloj): Pin 19 (SCL) del Teensy 4.1 ──> Pin SCL de la IMU BNO055 ──> Pin SCL del MPU-6050 ──> Pin SCL del Barómetro BMP280.

B. Bus SPI de Alta Velocidad (Exclusivo para Acelerómetro de Impacto ADXL375)

- Pin 13 (SCK) del Teensy 4.1 ──────> Pin SCLK del ADXL375.

- Pin 12 (MISO) del Teensy 4.1 ─────> Pin SDO / MISO del ADXL375 (Aislado, libre de LEDs).

- Pin 11 (MOSI) del Teensy 4.1 ─────> Pin SDA / MOSI del ADXL375.

- Pin 10 (CS) del Teensy 4.1 ───────> Pin CS del ADXL375.

C. Filtros Analógicos Pasabajos con Componentes de Patas ( VK200 Pasante + Tántalo Gota)

Frecuencia de corte perfecta calibrada a 150 Hz para eliminar el ruido mecánico de los baches sin delay.

- Canal Horquilla Delantera (KTC-200):

  - Pin 2 de la Ficha GX12 de la Horquilla ──> Pasas la pata de la [Perla de Ferrite Axial VK200] por un agujero ──> Soldás en serie una [Resistencia 100 Ω] ──> Nodo Analógico 1.

  - Desde el Nodo Analógico 1 ──> Soldar [Capacitor de Tántalo tipo Gota 10 uF / 16V] con la pata que tiene el signo [(+) al Nodo] y la pata [(-) a GND General].

  - Desde el Nodo Analógico 1 ──> Cable directo al Pin 36 (A12 Analógico) del Teensy 4.1.

- Canal Shock Trasero (KTC-100):

  - Pin 2 de la Ficha GX12 del Shock ──> Pasas la pata de la [Perla de Ferrite Axial VK200] por un agujero ──> Soldás en serie una [Resistencia 100 Ω] ──> Nodo Analógico 2.

  - Desde el Nodo Analógico 2 ──> Soldar [Capacitor de Tántalo tipo Gota 10 uF / 16V] con la pata que tiene el signo [(+) al Nodo] y la pata [(-) a GND General].

  - Desde el Nodo Analógico 2 ──> Cable directo al Pin 37 (A13 Analógico) del Teensy 4.1.

- Alimentación KTC (Fichas GX12): El Pin 1 de ambas fichas se conecta al bus de 3.3V del Teensy. El Pin 3 de ambas fichas muere en la GND general.

D. Filtro Anti-Rebote por Hardware + Optoacoplador para Captador de Rueda (SMC D-Z73)

- Ficha Chasis GX12 de 3 Pines del Sensor SMC (En la caja del manubrio):

  - Pin 1: Recibe los +12V Habilitados de Carrera (Desde la pata 2 Drain de tu IRF9530).

  - Pin 2 (Señal): Va directo al Pin 1 (Ánodo) del optoacoplador PC817 en la placa de islas.

  - Pin 3 (Masa): Conectado a la GND General del sistema.

- Mapeo en la Placa de Islas (Entorno PC817):

  - Pin 2 del PC817: Soldar resistencia de 1K Ohm (Para absorber los 12V de entrada) que vaya directo a GND.

  - Pin 3 del PC817: Soldar directo a la GND del Teensy 4.1.

  - Pin 4 del PC817 (Nodo de Velocidad): Soldar una resistencia de Pull-Up de 10K Ohms conectada al bus de 3.3V del Teensy.

  - Filtro Cerámico Anti-Rebote: Desde el Nodo de Velocidad ──> Soldar un [Capacitor Cerámico de Disco 10 nF / Marcado con Código 103] que muera en la GND General.

  - Desde el Nodo de Velocidad ──> Cable directo al Pin 2 Digital (Interrupción Externa) del Teensy 4.1.

E. Indicador de Porcentaje de Batería por Software (Divisor de Tensión Seguro)

- Desde la línea de +3.7V Encendidos (Pin NO1 del botón Power) ──> Soldar una resistencia de 10K Ohms en serie hacia el Pin 16 (A2 Analógico) del Teensy 4.1.

- Desde el mismo Pin 16 (A2) ──> Soldar otra resistencia de 10K Ohms que muera directo en GND (Divide el voltaje por 2 para que el chip lea de forma segura).

2.4 PLANO DE LA CAPA SUPERIOR: MÓDULO DE COMUNICACIONES

Ubicada en el "ático" bajo el policarbonato. Se alimenta desde el Teensy mediante fajas fijas soldados de 3.3V y GND.

- Canal Bluetooth (Adafruit Bluefruit LE UART):

  - Pin 0 (RX1) del Teensy 4.1 ──> Soldado al pin TX del módulo Bluetooth.

  - Pin 1 (TX1) del Teensy 4.1 ──> Soldado al pin RX del módulo Bluetooth.

- Canal GPS (SparkFun NEO-F10N L1/L5):

  - Pin 7 (RX2) del Teensy 4.1 ──> Soldado al pin TX del módulo GPS.

  - Pin 8 (TX2) del Teensy 4.1 ──> Soldado al pin RX del módulo GPS.

  - Ficha SMA: El puerto de antena del chip SparkFun se conecta por cable coaxial corto al pasamuros SMA hembra exterior de la caja.

- Canal Wi-Fi de Boxes (ESP8266 ESP-01S):

  - Pin 20 (TX5) del Teensy 4.1 ──> Soldado al pin RX del ESP8266 (¡Totalmente libre de conflicto analógico con Serial3!).

  - Pin 21 (RX5) del Teensy 4.1 ──> Soldado al pin TX del ESP8266.

  - Habilitación: Soldar un puente de alambre corto entre el pin CH_PD (o EN) del ESP8266 y su propio pin 3V3.

2.5 INTERFAZ VISUAL: BARRA DE 8 LEDS DIRECCIONABLES WS2812B (Neopixel)

Se suelda alineada en el frente de la placa perforada del manubrio, usando solo un pin de control:

- Pin VCC / +5V de la Barra ──> Soldado a la línea de 3.3V del Teensy.

- Pin GND de la Barra ───────> Soldado a la GND común del Teensy.

- Pin DIN (Datos) de la Barra ──> Soldado directo al Pin 6 Digital del Teensy 4.1 (Aislado de buses).

2.6 BOTÓN DE CAPTURA FÍSICO DE CARRERA (Inicio / Pausa con Luz)

Pulsador robusto instalado en el techo del chasis del manubrio:

- Línea del Pulsador: Pata 1 a GND | Pata 2 soldada directo al Pin 3 Digital del Teensy 4.1 (INPUT_PULLUP).

- Línea del LED del Botón: Terminal Negativo (-) a GND | Terminal Positivo (+) soldado mediante resistencia de 220 Ohms al Pin 5 Digital del Teensy 4.1. (Maneja los parpadeos asíncronos cuando estás en pista a 1000 Hz).