¡De una! Con la matriz de datos quirúrgica que logramos consolidar en el firmware del Teensy 4.1 (muestreando las variables críticas a 1000 Hz reales y las lógicas a 100 Hz y 10 Hz de forma asíncrona), tu aplicación web en la tablet va a tener un nivel de análisis digno de un equipo oficial de fábrica de la Copa del Mundo.

Como mantenemos nuestro nuevo método de trabajo (vos liderás el Frontend y yo te doy la ingeniería y la física de fondo), acá tenés el desglose completo de las gráficas que podemos pintar en tu pantalla, qué datos clave de boxes te permiten analizar, y las mejoras avanzadas que podríamos programar en el software para ganarle valiosos segundos al cronómetro.

📈 1. EL PANEL DE GRÁFICAS DE LA INTERFAZ (¿Qué vamos a ver en la Tablet?)

Al cargar el archivo run_X.csv, tu aplicación en JavaScript va a procesar los renglones (cada 0.001 segundos) y va a desplegar estos 4 gráficos principales:

📊 Gráfica 1: Histograma de Distribución del SAG (Desplazamiento)

- Tipo de Gráfico: Gráfico de barras agrupadas o distribución de frecuencias (Histograma).

- Qué datos cruza: Eje X = Recorrido de la suspensión en porcentaje (0% a 100% de carrera) | Eje Y = Tiempo acumulado que pasó la bici en esa posición (en segundos o %).

- Qué te permite analizar en Boxes: Te muestra el SAG dinámico real en la pista. Si el gráfico tiene una joroba gigante concentrada entre el 25% y 30% del recorrido, tu presión de aire o resorte es perfecta. Si la joroba se desplaza hacia el 50% o 60%, vas "hundido" (falta aire); si está cerca del 10%, vas muy duro (tenés que bajar PSI).

📉 Gráfica 2: Gráfico de Barras de Velocidad del Hidráulico (Rebote y Compresión)

- Tipo de Gráfico: Histograma partido simétrico (Compresión hacia arriba, Rebote hacia abajo).

- Qué datos cruza: Deriva la columna pos_h y pos_s respecto al tiempo para calcular los milímetros por segundo (mm/s) a los que se mueve el vástago. Divide los datos en:

  - Compresión de Alta Velocidad (HSC): Impactos secos (>500 mm/s).

  - Compresión de Baja Velocidad (LSC): Pedaleo y frenado (<150 mm/s).

  - Rebote de Alta Velocidad (HSR): Retorno después de un tope.

  - Rebote de Baja Velocidad (LSR): Tracción en curvas.

- Qué te permite analizar en Boxes: Te dice con precisión matemática qué clicks tenés que abrir o cerrar. Si el gráfico muestra que pasás mucho tiempo en altas velocidades de rebote, la horquilla te está escupiendo (tenés que cerrar clics de rebote). Si la baja compresión es plana, la bici se hamaca al frenar (tenés que cerrar LSC).

🗺️ Gráfica 3: Perfil de Elevación y Mapa de Velocidades Combinado

- Tipo de Gráfico: Gráfico de área (perfil de la montaña) con una línea de dispersión de color variable (Heatmap Line).

- Qué datos cruza: Eje X = Distancia recorrida calculada por el GPS | Eje Y = Altura real (calculada por nuestro Filtro Complementario de GPS + Barómetro). El color de la línea cambia según la velocidad de la rueda (vel_r).

- Qué te permite analizar en Boxes: Te dibuja la topografía exacta de la pista. Vas a poder ver en qué partes exactas del circuito ibas perdiendo velocidad (línea roja a 20 km/h) y dónde ibas volando (línea verde a 60 km/h) para cruzarlo con las trazas de las suspensiones en ese punto exacto.

⚡ Gráfica 4: Correlación de Impactos Extremos contra Vibración (Chatter vs. Topes)

- Tipo de Gráfico: Línea de tiempo temporal clásica de alta densidad (Scroll Zoom).

- Qué datos cruza: Cruza de forma paralela la columna chatter_g (MPU-6050 a 1000 Hz) con impacto_g (ADXL375 a ±200g).

- Qué te permite analizar en Boxes: Te permite diagnosticar la fatiga del piloto. Los picos del ADXL375 te marcan cuántas veces hiciste tope en los saltos grandes. Si al mismo tiempo la línea del MPU-6050 es un serrucho gigante y ruidoso, significa que la horquilla está tan dura que te está transmitiendo todo el traqueteo fino a las manos, lo que te va a hacer perder el control del manubrio al final de la manga.

🚀 2. MEJORAS AVANZADAS QUE PODEMOS PLANTEAR (El Salto de Calidad del Software)

Con el hardware ya blindado con tus filtros VK200, las lentejas de 10 nF, el P-MOSFET y la barra de 8 Neopixeles, el margen de mejora en el código de tu WebApp es gigante. Acá tenés las 3 mejoras que podemos programar:

💡 Mejorar 1: Cálculo Automático del Porcentaje de Balance (Front/Rear Balance)

- En qué consiste: Una función en JavaScript que compare el tiempo acumulado de SAG de la horquilla contra el del shock trasero en el mismo milisegundo de carrera.

- Para qué sirve: El software te va a tirar un cartel directo en la tablet que diga: "Balance: 48% Delantero / 52% Trasero". En boxes sabemos que una bici desequilibrada (por ejemplo, horquilla muy dura y shock muy blando) se vuelve inmanejable porque te tira el peso hacia adelante en las frenadas. El sistema te va a avisar cuándo la bici copia el terreno de forma totalmente simétrica.

📉 Mejora 2: Detección Automática de Fines de Carrera (Tope Detector)

- En qué consiste: El script escanea el CSV buscando los momentos exactos donde pos_h llegó a 200 mm (o pos_s a 100 mm) y los cruza con los picos mayores a 15g del acelerómetro ADXL375.

- Para qué sirve: Te va a poner marcadores amarillos con forma de bandera en el mapa de la pista. Te va a decir: "Hiciste 4 topes violentos en la zona de piedras del sector medio". Con ese dato, sabés que tenés que agregar un token/espaciador de volumen de aire adentro de la botella para hacer la horquilla más progresiva al final del recorrido.

🔄 Mejora 3: Cálculo del Porcentaje de Grip Real (Análisis de Wheel Spin)

- En qué consiste: Cruzar en cada renglón la columna vel_r (velocidad real de la rueda por imán) con vel_g (velocidad satelital del GPS u-blox).

- Para qué sirve: Cuando bloqueás el freno trasero en una zona de raíces o barro, la rueda se clava (vel_r = 0) pero la bici sigue viajando por inercia (vel_g = 40 km/h). El software va a calcular el Slip Ratio (Porcentaje de derrape) y te va a decir en qué zonas bloqueaste los frenos de más perdiendo tracción y tiempo valioso.

🏁 ¿Cómo querés continuar armando el proyecto en el celu?

El mapa de análisis de boxes está completamente dibujado. Decime por cuál de estos frentes de software querés que arranquemos a meter código en limpio:

- ¿Querés que escribamos las funciones en JavaScript para calcular los mm/s de velocidad del hidráulico y separar la alta y baja velocidad?

- ¿Preferís que diseñemos la estructura de datos en JSON que el ESP8266 le va a mandar a la tablet por Wi-Fi?

- ¿Querés que pasemos a programar la función del Filtro Complementario para suavizar el perfil de elevación de la pista?