SECCIÓN 1: EL INVENTARIO DE COMPRAS DEFINITIVO (Mesa de Trabajo)

Antes de encender el soldador, asegurate de tener exactamente estas piezas separadas en bandejas limpias:

🔋 1.1 Bloque de Potencia (Caja del Cuadro/Pedalera)

- 2x Baterías de Litio: Celdas 18650 o 21700 de 3.7V y 3000 mAh cada una (Se sueldan en paralelo = 6000 mAh totales).

- 2x Módulos de Carga TP4056: Placas completas que incluyan chips de protección DW01 (Traen los pads OUT+ y OUT-).

- 1x Módulo Elevador Step-Up POW00900M: Basado en el chip MT3608 con potenciómetro de bronce.

- 1x Puerto USB Type-C Hembra Pasamuros: Con tuerca estanca y tapón de goma.

- 1x Conector de Chasis GX12 Hembra de 3 Pines: Para la salida del umbilical de energía.

💻 1.2 Bloque Lógico, Sensores y Radio (Caja del Manubrio)

- 1x Microcontrolador Teensy 4.1: Versión original con pines soldados.

- 1x Tarjeta MicroSD SanDisk Max Endurance: Capacidad recomendada 128 GB (Especial para escrituras masivas).

- 1x Extensor Flexible MicroSD Pinqiongzhe: Longitud estricta de 10 centímetros (Macho a hembra de chasis).

- 1x Transistor P-MOSFET IRF9530: Encapsulado TO-220 (El interruptor electrónico de estado sólido para los 12V).

- 1x Optoacoplador PC817: Encapsulado DIP-4 (Para aislar los 12V del captador de rueda).

- 1x Acelerómetro de Alto Impacto ADXL375: Placa breakout modular (±200g, comunicación SPI).

- 1x IMU de Orientación Absoluta Adafruit BNO055: Placa breakout (I2C).

- 1x Giroscopio/Acelerómetro MPU-6050: Placa breakout (I2C, medición de Chatter).

- 1x Barómetro de Alta Precisión Adafruit BMP280: Placa breakout (I2C, Altimetría).

- 1x Módulo Wi-Fi ESP8266 ESP-01S: Placa minúscula de 8 pines (Servidor de boxes).

- 1x Módulo Bluetooth LE Adafruit Bluefruit UART: Placa breakout (Lectura de pulso).

- 1x Receptor GNSS SparkFun NEO-F10N: Placa breakout (GPS de doble banda L1/L5 a 10 Hz).

- 1x Antena Activa GNSS L1/L5 Exterior: Con base imantada/adhesiva y conector SMA macho.

- 1x Conector Pasamuros SMA Hembra a U.FL (Pigtail): Para sacar la antena del chasis plástico.

- 3x Conectores de Chasis GX12 Macho de 3 Pines: Para las entradas analógicas y el captador de rueda.

- 1x Conector de Chasis GX12 Macho de 3 Pines (Energía): Para recibir el umbilical de abajo.

🚥 1.3 Interfaz de Usuario y Tablero

- 1x Botón Power Metálico M16 con Retención: Tipo 1NO1NC (SPDT), con anillo LED interno de 12V.

- 1x Botón de Carrera (RUN) Pulsador Táctil sin Retención: Con luz LED integrada de un solo color (3.3V).

- 1x Barra de 8 LEDs Direccionables WS2812B (Neopixel): Formato stick rígido en línea recta.

🔌 1.4 El Kit de Filtros y Resistencias Pasantes (Through-Hole)

- 2x Perlas de Ferrite Axiales VK200 (Con patas): Para los filtros de las reglas KTC.

- 1x Perla de Ferrite Axial VK200 (Con patas): Para la línea de 12V del sensor de rueda.

- 2x Capacitores de Tántalo tipo Gota (Radiales) de 10 uF / 16V: Para las suspensiones.

- 1x Capacitor Cerámico de Disco "Lenteja" de 10 nF (Código 103): Para el anti-rebote de la rueda.

- 2x Resistencias de 100 Ohms (0.25W): Para los filtros RC de las suspensiones.

- 3x Resistencias de 10K Ohms (0.25W): (2 para el divisor de batería, 1 para el Pull-Up de la rueda).

- 1x Resistencia de 1K Ohm (0.25W): Para la pata Gate del MOSFET IRF9530.

- 1x Resistencia de 1K Ohm (0.25W): Para el ánodo (Pin 2) del optoacoplador PC817 (Ajustada para 12V).

- 4x Resistencias de 220 Ohms (0.25W): Para limitar la corriente de las luces de los botones y Neopixel si hiciera falta.

- 1x Placa de Islas Perforada de Fibra de Vidrio (Perfboard): Para el Piso 1 horizontal.

- 1x Rollo de Cinta de Aluminio o Cobre: Para blindar el extensor Pinqiongzhe contra el Wi-Fi.

🛠️ SECCIÓN 2: PLAN DE ENSAMBLE PASO A PASO Y CONEXIONES

Sigue este orden cronológico para armar el circuito sin peligro de cortocircuito:

PASO 1: Armado del "Tanque de Potencia" (Caja de la Pedalera / Cuadro)

- Soldá un cable de cobre grueso uniendo el polo Positivo con Positivo de ambas celdas, y el Negativo con Negativo (Pack en Paralelo 3.7V).

- Conectá el USB-C Exterior repartiendo sus 5V a los pads V+ y V- de ambos TP4056 a la vez.

- Conectá la Batería 1 al B+/B- del TP4056 N°1. Conectá la Batería 2 al B+/B- del TP4056 N°2.

- Uní los pads OUT- de ambos cargadores (Esta es tu GND General).

- Uní los pads OUT+ de ambos cargadores (Esta es tu línea de +3.7V Directos).

- Soldá el IN+ del Step-Up POW00900M a los +3.7V Directos y el IN- a la GND General.

- ¡FRENÁ ACÁ! Enchufá la batería, poné el tester en las salidas del Step-Up y girá el tornillo de bronce hasta que el tester marque 12.0V clavados. No sigas hasta que esto esté regulado.

- Saca los tres hilos hacia la ficha GX12 Hembra de 3 Pines del chasis:

  - Pin 1: +3.7V Directos de la batería.

  - Pin 2: +12V Constantes del Step-Up.

  - Pin 3: GND General.

PASO 2: La Llave de Estado Sólido en el Manubrio (Botón Power + IRF9530)

En la placa perforada del manubrio, vas a soldar el circuito que enciende la bici de forma electrónica:

- El cable que viene del Pin 1 del umbilical (+3.7V Directos) entra al pin C1 de tu botón metálico de Power con retención.

- Del pin NO1 del botón sale la línea de +3.7V Encendidos. Esta línea va directo al pin VIN del Teensy 4.1 y alimenta una pata de una resistencia de 1K Ohm.

- El cable que viene del Pin 2 del umbilical (+12V Constantes) va directo al pin 3 (Source / S) de tu transistor IRF9530.

- Soldá una resistencia de 10K Ohms uniendo la pata 3 (Source) con la pata 1 (Gate) del IRF9530.

- La otra pata de la resistencia de 1K Ohm (que viene del botón Power) se suelda directo a la pata 1 (Gate) del IRF9530.

- De la pata 2 (Drain / D - Centro) del IRF9530 nacen los +12V Habilitados de Carrera. Soldalos al pin [+] de la luz de tu botón metálico y de ahí llevalos al Pin 1 de la ficha GX12 del sensor de rueda SMC.

- El pin [-] de la luz del botón metálico va soldado directo a la GND General (Pin 3 del umbilical).

PASO 3: Soldadura del Piso Inferior (Teensy 4.1 + Sensores de Movimiento)

Soldá tiras de pines hembra en la placa perforada para calzar el Teensy 4.1, y tirá dos pistas de cobre largas para alimentar a todos los sensores desde el propio Teensy de forma ultra-estable a 3.3V:

- Pista de 3.3V (Desde el pin 3.3V del Teensy) ──> Al VIN / VCC de la IMU BNO055, MPU-6050, ADXL375 y BMP280.

- Pista de GND (Desde cualquier pin GND del Teensy) ──> Al GND de los mismos cuatro sensores.

🔗 El Bus en Cadena I2C (Pines 18 y 19)

Soldá un hilo continuo que una:

- Pin 18 (SDA) del Teensy ──> SDA del BNO055 ──> SDA del MPU-6050 ──> SDA del BMP280.

- Pin 19 (SCL) del Teensy ──> SCL del BNO055 ──> SCL del MPU-6050 ──> SCL del BMP280.

⚡ El Bus SPI Exclusivo del ADXL375 (Pines 10 al 13)

Soldá cables cortos individuales para asegurar los 1000 Hz:

- Pin 13 (SCK) del Teensy ──> SCLK del ADXL375.

- Pin 12 (MISO) del Teensy ──> SDO / MISO del ADXL375 (¡Queda limpio de luces!).

- Pin 11 (MOSI) del Teensy ──> SDA / MOSI del ADXL375.

- Pin 10 (CS) del Teensy ──> CS del ADXL375.

PASO 4: Construcción de los Filtros de Suspensión (VK200 + Tántalo)

En la zona donde entran los cables de las fichas GX12 de las suspensiones en tu placa de islas, armá estas cadenas analógicas:

🏍️ Filtro Horquilla Delantera (Mapeado a A12 / Pin 36)

- El Pin 2 de la ficha GX12 de la Horquilla se suelda a una pata de tu Perla de Ferrite VK200.

- La otra pata de la VK200 se suelda en serie a una Resistencia de 100 Ohms.

- La salida de la resistencia forma un nodo. En ese nodo soldás la pata marcada con el signo (+) del Capacitor de Tántalo Gota de 10 uF. La pata (-) del capacitor va a GND.

- De ese mismo nodo sacás un cable directo al Pin 36 (A12 Analógico) del Teensy 4.1.

- (El Pin 1 de la ficha GX12 va a los 3.3V del Teensy y el Pin 3 va a GND).

🏍️ Filtro Shock Trasero (Mapeado a A13 / Pin 37)

- El Pin 2 de la ficha GX12 del Shock se suelda a una pata de la segunda Perla de Ferrite VK200.

- La otra pata de la VK200 se suelda en serie a una Resistencia de 100 Ohms.

- La salida forma un nodo. Soldás la pata (+) del segundo Capacitor de Tántalo de 10 uF al nodo. La pata (-) va a GND.

- De ese nodo sacás un cable directo al Pin 37 (A13 Analógico) del Teensy 4.1.

PASO 5: Circuito del Captador de Rueda (PC817 + Anti-rebote Cerámico)

- El Pin 2 (Señal que vuelve de la rueda) de la ficha GX12 del sensor SMC se suelda directo al Pin 1 (Ánodo) del optoacoplador PC817. (El Pin 3 de la ficha va a GND).

- El Pin 2 (Cátodo) del PC817 se conecta a una Resistencia de 1K Ohm que muere en la GND General.

- El Pin 3 (Emisor) del PC817 va soldado directo a la GND del Teensy.

- El Pin 4 (Colector) del PC817 es tu nodo de velocidad digital. Conectale una Resistencia de Pull-Up de 10K Ohms que vaya a la línea de 3.3V del Teensy.

- En ese mismo Pin 4 del PC817, soldá una pata del Capacitor Cerámico Lenteja de 10 nF (Código 103). La otra pata de la lenteja va a GND.

- Saca un cable desde ese Pin 4 del PC817 directo al Pin 2 Digital del Teensy 4.1.

PASO 6: Monitor de Batería por Software (Divisor de Tensión)

- Desde la línea de +3.7V Encendidos (Pin NO1 de tu botón Power), soldá una Resistencia de 10K Ohms en serie.

- El otro extremo de la resistencia se suelda directo al Pin 16 (A2 Analógico) del Teensy 4.1.

- Desde ese mismo Pin 16 (A2), soldá otra Resistencia de 10K Ohms que muera en la GND del Teensy.

PASO 7: Soldadura del Piso Superior (Comunicaciones Inalámbricas)

Alimentá las tres placas colgándolas del bus de 3.3V y GND del Teensy. Los cables serie UART se cruzan (TX con RX) y se sueldan así:

- Módulo Bluetooth LE (Adafruit - Serial1): Pin 0 (RX1) del Teensy ──> TX del BT | Pin 1 (TX1) del Teensy ──> RX del BT.

- Receptor GPS (SparkFun NEO-F10N - Serial2): Pin 7 (RX2) del Teensy ──> TX del GPS | Pin 8 (TX2) del Teensy ──> RX del GPS.

- Módulo Wi-Fi (ESP8266 ESP-01S - Serial5): Pin 20 (TX5) del Teensy ──> RX del Wi-Fi | Pin 21 (RX5) del Teensy ──> TX del Wi-Fi.

  - Puente Obligatorio: Soldá un cablecito corto entre el pin CH_PD (o EN) del ESP8266 y su propio pin 3V3 para despertarlo.

PASO 8: Conexión de Periféricos de Tapa (Neopixel y Botón RUN)

- Barra WS2812B (8 LEDs): Conectá su pin VCC a los 3.3V del Teensy, su GND a masa y su pin DIN (Datos) directo al Pin 6 Digital del Teensy.

- Botón de Carrera RUN:

  - Las dos patas del pulsador: Una va a GND y la otra va directo al Pin 3 Digital del Teensy.

  - Las dos patas de la luz interna: El negativo (-) va a GND. El positivo (+) se suelda mediante una Resistencia de 220 Ohms al Pin 5 Digital del Teensy 4.1.

- Blindaje de la SD: Enchufá el extensor plano Pinqiongzhe de 10 cm en el Teensy. Envolvé el recorrido del cable cinta con una vuelta de cinta de aluminio o papel de cobre, y soldale un cablecito que toque ese aluminio y muera en cualquier pin GND del Teensy para anular las interferencias de la antena de arriba.