Aquí tenés el código fuente completo, unificado y definitivo para el software de boxes "Black Edition v4.1".

Código Fuente Completo: telemetria_dh_v4_1.py

python

import sys

import numpy as np

import pandas as pd

from PyQt6.QtWidgets import (QApplication, QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout,

QHBoxLayout, QPushButton, QFileDialog, QTabWidget,

QLabel, QFormLayout, QDoubleSpinBox, QComboBox, QTextEdit)

from PyQt6.QtCore import Qt

import pyqtgraph as pg

class TelemetriaDHFactoryV41App(QMainWindow):

def __init__(self):

super().__init__()

self.setWindowTitle("Black Edition v4.1 - FACTORY SYSTEMS (BYB CLONE PRO)")

self.setGeometry(20, 20, 1450, 920)

# Almacenamiento de datos de bajadas

self.run1_df = None

self.run2_df = None

# Interfaz Gráfica Principal

self.main_widget = QWidget()

self.setCentralWidget(self.main_widget)

self.layout = QVBoxLayout(self.main_widget)

# Barra de Configuración de Boxes (Top Bar)

self.setup_top_control_bar()

# Sistema de Pestañas (Suite BYB Completa)

self.tabs = QTabWidget()

self.layout.addWidget(self.tabs)

self.tab_suspension = QWidget()

self.tab_pos_vs_vel = QWidget()

self.tab_track = QWidget()

self.tab_ia_notes = QWidget()

self.tabs.addTab(self.tab_suspension, "📊 Suspension & Stack View")

self.tabs.addTab(self.tab_pos_vs_vel, "📉 Position vs Velocity (X-Y)")

self.tabs.addTab(self.tab_track, "🗺️ Track & Brakes Distribution")

self.tabs.addTab(self.tab_ia_notes, "🤖 Auto Tuning, Notes & Trimming")

self.setup_tab_suspension()

self.setup_tab_pos_vs_vel()

self.setup_tab_track()

self.setup_tab_ia_notes()

def setup_top_control_bar(self):

"""Barra de control superior con la parametrización de la bicicleta"""

top_layout = QHBoxLayout()

self.btn_load_run1 = QPushButton("📂 Load Run 1 (Base)")

self.btn_load_run1.setStyleSheet("background-color: #1a5276; color: white; font-weight: bold; padding: 5px;")

self.btn_load_run1.clicked.connect(lambda: self.cargar_archivo(1))

top_layout.addWidget(self.btn_load_run1)

self.btn_load_run2 = QPushButton("📂 Overlay Run 2")

self.btn_load_run2.setStyleSheet("background-color: #1e8449; color: white; font-weight: bold; padding: 5px;")

self.btn_load_run2.clicked.connect(lambda: self.cargar_archivo(2))

top_layout.addWidget(self.btn_load_run2)

# --- NUEVA FUNCIÓN V4.1: CÁLCULO DE LEVERAGE AUTOMÁTICO ---

top_layout.addWidget(QLabel("📐 Recorrido Rueda Trasera (mm):"))

self.spin_wheel_travel = QDoubleSpinBox()

self.spin_wheel_travel.setRange(100.0, 220.0)

self.spin_wheel_travel.setValue(200.0) # Estándar de DH

self.spin_wheel_travel.valueChanged.connect(self.procesar_y_graficar)

top_layout.addWidget(self.spin_wheel_travel)

top_layout.addWidget(QLabel("🔩 Carrera Vástago Shock (mm):"))

self.spin_shock_stroke = QDoubleSpinBox()

self.spin_shock_stroke.setRange(30.0, 90.0)

self.spin_shock_stroke.setValue(75.0) # Medida de tu Super Deluxe

self.spin_shock_stroke.valueChanged.connect(self.procesar_y_graficar)

top_layout.addWidget(self.spin_shock_stroke)

top_layout.addWidget(QLabel("📏 Carrera Boxxer (mm):"))

self.boxxer_max = QDoubleSpinBox()

self.boxxer_max.setRange(180, 210)

self.boxxer_max.setValue(205.0)

self.boxxer_max.valueChanged.connect(self.procesar_y_graficar)

top_layout.addWidget(self.boxxer_max)

self.layout.addLayout(top_layout)

def setup_tab_suspension(self):

layout = QVBoxLayout(self.tab_suspension)

self.plot_rec = pg.PlotWidget(title="Suspension View - Recorrido Real de Ruedas Delantera vs Trasera (mm)")

self.plot_rec.addLegend()

self.plot_rec.showGrid(x=True, y=True)

self.c_h1 = self.plot_rec.plot(pen=pg.mkPen('y', width=2), name="Horquilla R1")

self.c_s1 = self.plot_rec.plot(pen=pg.mkPen('m', width=2), name="Rueda Trasera R1 (Auto-Leverage)")

self.c_h2 = self.plot_rec.plot(pen=pg.mkPen('c', width=2, style=Qt.PenStyle.DashLine), name="Horquilla R2")

self.c_s2 = self.plot_rec.plot(pen=pg.mkPen('w', width=2, style=Qt.PenStyle.DashLine), name="Rueda Trasera R2")

layout.addWidget(self.plot_rec)

def setup_tab_pos_vs_vel(self):

layout = QHBoxLayout(self.tab_pos_vs_vel)

self.plot_xy = pg.PlotWidget(title="Position vs Velocity - Análisis Clínico de Alta/Baja Velocidad del Hidráulico")

self.plot_xy.setLabel('left', 'Velocidad del Eje', units='mm/s')

self.plot_xy.setLabel('bottom', 'Posición del Recorrido', units='mm')

self.plot_xy.showGrid(x=True, y=True)

self.scatter_xy = pg.ScatterPlotItem(size=3, pen=None, brush=pg.mkBrush(0, 255, 255, 80))

self.plot_xy.addItem(self.scatter_xy)

layout.addWidget(self.plot_xy)

def setup_tab_track(self):

h_layout = QHBoxLayout(self.tab_track)

self.plot_map = pg.PlotWidget(title="Map Characteristics & Brakes Distribution (GPS 25Hz)")

self.plot_map.showGrid(x=True, y=True)

self.scatter_track = pg.ScatterPlotItem()

self.plot_map.addItem(self.scatter_track)

h_layout.addWidget(self.plot_map, stretch=2)

self.plot_speed = pg.PlotWidget(title="Speed Distribution & Incremental Charts (km/h)")

self.plot_speed.addLegend()

self.plot_speed.showGrid(x=True, y=True)

self.c_speed_gps = self.plot_speed.plot(pen='g', name="Velocidad Chasis (GPS)")

self.c_speed_wheel = self.plot_speed.plot(pen='b', name="Velocidad Neumático 27.5\"")

h_layout.addWidget(self.plot_speed, stretch=1)

def setup_tab_ia_notes(self):

layout = QHBoxLayout(self.tab_ia_notes)

# Panel Izquierdo: Diagnóstico e IA Auto Tuning

left_layout = QVBoxLayout()

left_layout.addWidget(QLabel("<h3>🤖 Auto Tuning Engine Report</h3>"))

self.txt_ia_report = QTextEdit()

self.txt_ia_report.setReadOnly(True)

self.txt_ia_report.setStyleSheet("background-color: #121212; color: #00ff00; font-family: monospace; font-size: 13px;")

left_layout.addWidget(self.txt_ia_report)

self.btn_run_ia = QPushButton("🧠 Run Auto Tuning & Diagnostic")

self.btn_run_ia.setStyleSheet("background-color: #6c3483; color: white; font-weight: bold; height: 35px;")

self.btn_run_ia.clicked.connect(self.ejecutar_analisis_ia)

left_layout.addWidget(self.btn_run_ia)

layout.addLayout(left_layout, stretch=2)

# Panel Derecho: Recorte de Bajada (Trimming) y Notas del Circuito

right_layout = QVBoxLayout()

right_layout.addWidget(QLabel("<h3>✂️ Run Trimming (Recortar Archivo)</h3>"))

form = QFormLayout()

self.spin_trim_start = QDoubleSpinBox()

self.spin_trim_start.setRange(0, 600)

self.spin_trim_end = QDoubleSpinBox()

self.spin_trim_end.setRange(0, 600)

self.spin_trim_end.setValue(300)

form.addRow("Recortar Inicio (Segundos):", self.spin_trim_start)

form.addRow("Recortar Fin (Segundos):", self.spin_trim_end)

right_layout.addLayout(form)

self.btn_trim = QPushButton("🎯 Aplicar Recorte de Bajada")

self.btn_trim.setStyleSheet("background-color: #d35400; color: white; font-weight: bold;")

self.btn_trim.clicked.connect(self.aplicar_trimming)

right_layout.addWidget(self.btn_trim)

right_layout.addWidget(QLabel("<h3>📝 Notes & Track Characteristics</h3>"))

self.txt_notes = QTextEdit()

self.txt_notes.setPlaceholderText("Anota aquí el clima, presiones base de neumáticos, clics iniciales y sensaciones del piloto...")

right_layout.addWidget(self.txt_notes)

layout.addLayout(right_layout, stretch=1)

def cargar_archivo(self, run_num):

archivo, _ = QFileDialog.getOpenFileName(self, f"Open Run {run_num}", "", "CSV Files (*.csv)")

if archivo:

df_cargado = pd.read_csv(archivo)

if run_num == 1: self.run1_df = df_cargado

else: self.run2_df = df_cargado

self.procesar_y_graficar()

def aplicar_trimming(self):

if self.run1_df is None: return

t_ms = self.run1_df['Time(ms)'] - self.run1_df['Time(ms)'].iloc

t_seg = t_ms / 1000.0

self.run1_df = self.run1_df[(t_seg >= self.spin_trim_start.value()) & (t_seg <= self.spin_trim_end.value())].copy()

self.procesar_y_graficar()

def procesar_y_graficar(self):

if self.run1_df is None: return

max_h = self.boxxer_max.value()

# --- CÁLCULO DINÁMICO DEL LEVERAGE RATIO (V4.1) ---

wheel_travel = self.spin_wheel_travel.value()

shock_stroke = self.spin_shock_stroke.value()

lev_factor = wheel_travel / shock_stroke  # Relación matemática pura del cuadro

# Procesar y Graficar Bajada 1 (Base)

t1 = (self.run1_df['Time(ms)'] - self.run1_df['Time(ms)'].iloc) / 1000.0

dt = t1.diff().fillna(0.001)

h1_mm = (self.run1_df['Horq(raw)'] / 1023.0) * max_h

s1_raw_mm = (self.run1_df['Shock(raw)'] / 1023.0) * shock_stroke

wheel_rear_mm = s1_raw_mm * lev_factor # Aplicación automática de la palanca

self.c_h1.setData(t1.values, h1_mm.values)

self.c_s1.setData(t1.values, wheel_rear_mm.values)

# Actualizar gráfico X-Y (Position vs Velocity)

vel_h = h1_mm.diff().fillna(0) / dt

self.scatter_xy.setData(h1_mm.values, vel_h.values)

# Mapeo de Pista con color de frenado

Usa el código con precaución.

frenado = self.run1_df['AccX_16G'].values
spots = []
for i in range(0, len(self.run1_df['Lat']), 5):
color = (255, 0, 0, 200) if abs(frenado[i]) > 0.8 else (0, 255, 0, 150)
spots.append({'pos': (self.run1_df['Lon'].iloc[i], self.run1_df['Lat'].iloc[i]), 'size': 6, 'brush': color})
self.scatter_track.setData(spots)

self.c_speed_gps.setData(t1.values, self.run1_df['Vel_GPS'].values)
self.c_speed_wheel.setData(t1.values, self.run1_df['Vel_Rueda'].values)

# Superponer Bajada 2 si existe
if self.run2_df is not None:
t2 = (self.run2_df['Time(ms)'] - self.run2_df['Time(ms)'].iloc) / 1000.0
h2_mm = (self.run2_df['Horq(raw)'] / 1023.0) * max_h
s2_raw_mm = (self.run2_df['Shock(raw)'] / 1023.0) * shock_stroke
wheel_rear2_mm = s2_raw_mm * lev_factor

self.c_h2.setData(t2.values, h2_mm.values)
self.c_s2.setData(t2.values, wheel_rear2_mm.values)

def ejecutar_analisis_ia(self):
if self.run1_df is None:
self.txt_ia_report.setText("⚠️ ERROR: Carga la Bajada 1 para iniciar el Auto Tuning.")
return

max_h = self.boxxer_max.value()
wheel_travel = self.spin_wheel_travel.value()
shock_stroke = self.spin_shock_stroke.value()
lev_factor = wheel_travel / shock_stroke

h1 = (self.run1_df['Horq(raw)'] / 1023.0) * max_h
s1_wheel = ((self.run1_df['Shock(raw)'] / 1023.0) * shock_stroke) * lev_factor
acc200 = self.run1_df['AccZ_200G'].values

reporte = "=========================================================================\n"
reporte += "🤖 AUTO TUNING ENGINE V4.1 - BLACK EDITION FACTORY SYSTEM INTERFACE\n"
reporte += "=========================================================================\n\n"
reporte += f"Análisis Avanzado del Chasis: {len(h1)} muestras síncronas a 1000 Hz.\n"
reporte += f"Relación de Palanca Calculada por Software: {lev_factor:.2f}:1\n\n"
reporte += "👉 PROPUESTA AUTOMÁTICA DE AJUSTES EN BOXES:\n"
reporte += "-------------------------------------------------------------------------\n"

if h1.max() > (max_h * 0.96) or acc200.max() > 4.5:
reporte += "❌ CRITICAL [FRONT END]: Bottom-out violento detectado en la Boxxer.\n"
reporte += "👉 ACCIÓN: Cerrar 2 clics de HSC (Alta velocidad) o sumar +5 PSI / 1 Token.\n\n"
else:
reporte += "✅ Front End estable. Fin del recorrido trabajando en rangos progresivos.\n\n"

if s1_wheel.max() > (wheel_travel * 0.96):
reporte += "❌ CRITICAL [REAR END]: El cuadro trasero agotó los 200mm de recorrido.\n"
reporte += "👉 ACCIÓN: Cerrar la compresión de alta velocidad del Super Deluxe o cambiar a un resorte/presión más firme.\n"
else:
reporte += "✅ Rear End optimizado. Control de bieleta operando con correcta reserva de recorrido.\n"

self.txt_ia_report.setText(reporte)

if name == "main":
app = QApplication(sys.argv)
window = TelemetriaDHFactoryV41App()
window.show()
sys.exit(app.exec())

---

### Lo que destaca en esta actualización v4.1:

1. **Configuración Ágil:** Al ingresar los **200 mm** y los **75 mm** en las casillas superiores, el gráfico ajusta instantáneamente la escala de la rueda trasera. Ya no hay peligro de graficar curvas desfasadas.

2. **Diagnóstico IA Multi-Eje:** El motor de sintonización inteligente ahora cruza los datos de ambas ruedas por separado e identifica si el problema de hacer tope (*bottom-out*) está ocurriendo adelante en la Boxxer o atrás en el cuadro, dándote instrucciones específicas para cada amortiguador.

Cuando tengas los componentes y empieces el montaje en la bicicleta, avisame. Podemos avanzar a la guía de **calibración en frío en el taller** para verificar que el datalogger registre el cero absoluto antes de la primera bajada cronometrada. ¡A disfrutar la fabricación!