Aquí tenés el diagrama eléctrico unificado y definitivo pin por pin de la Teensy 4.1 para el sistema "Black Edition v4.1".

Este diseño está optimizado para mantener la máxima velocidad de procesamiento y está estructurado para que puedas soldar todo de forma limpia en tu taller.

🔌 DIAGRAMA ELÉCTRICO DEFINITIVO: TELEMETRÍA BLACK EDITION v4.1

REGLAS DE ORO PARA EL SOLDADO EN EL TALLER:

- Línea de Masas (GND): Todos los pines marcados como GND de los sensores deben unirse al pin GND de la Teensy 4.1 para tener una masa común de referencia elástica.

- Cables Blindados (Mallados): Para los tramos largos que van a la Boxxer (250mm), al Super Deluxe (100mm) y al sensor Hall de la rueda, usá cable mallado. Soldá la malla metálica exterior únicamente al GND del lado de la Teensy (del lado del sensor dejala suelta y aislada con termocontraíble). Esto frena el ruido eléctrico.

🗺️ GUÍA DE CONEXIONES PIN POR PIN (TEENSY 4.1)

1. Bloque de Alimentación (Energía y Carga)

- Batería LiPo (3.7V): Conectada a los pines B+ y B- de la placa de carga TP4056.

- OUT+ (TP4056): Va directo al pin VIN de la Teensy 4.1.

- OUT- (TP4056): Va directo al pin GND de la Teensy 4.1.

- Pin 3.3V (Teensy): De acá sacás un cable positivo común para alimentar el VCC de TODOS los sensores y módulos del chasis.

2. BUS I2C (Sensores Dinámicos y de Altitud en Paralelo)

Los módulos GPS u-blox 25Hz, el acelerómetro LSM6DSOX (16G), el ADXL375 (200G) y el barómetro BMP280 comparten exactamente los mismos dos cables de datos y reloj:

- Pin 18 (SDA / Data): Conectado al pin SDA de: GPS + LSM6DSOX + ADXL375 + BMP280.

- Pin 19 (SCL / Clock): Conectado al pin SCL de: GPS + LSM6DSOX + ADXL375 + BMP280.

3. BUS SPI (Receptor Cardíaco Inalámbrico)

Conexión dedicada para el módulo Adafruit Bluefruit LE SPI Friend:

- Pin 10 (CS): Al pin CS del módulo Bluetooth.

- Pin 11 (MOSI): Al pin MOSI del módulo Bluetooth.

- Pin 12 (MISO): Al pin MISO del módulo Bluetooth.

- Pin 13 (SCK): Al pin SCK del módulo Bluetooth.

- Pin 9 (IRQ): Al pin IRQ del módulo Bluetooth.

- Pin 8 (RST): Al pin RST del módulo Bluetooth.

4. Puertos Seriales (Módulo Wi-Fi de Boxes)

Conexión para el ESP8266 (ESP-01S) encargado de la descarga inalámbrica a la tablet:

- Pin 0 (RX1): Al pin TX del módulo Wi-Fi.

- Pin 1 (TX1): Al pin RX del módulo Wi-Fi.

5. Bloque Analógico y Digital Directo (Chasis y Suspensiones)

- Pin 14 (A0): Al cable de Señal Central del potenciómetro de la Horquilla Boxxer (250mm).

- Pin 15 (A1): Al cable de Señal Central del potenciómetro del Shock Trasero (100mm).

- Pin 2 (Digital): Al cable de Señal del Sensor Hall Littelfuse 55100 (Velocidad de Rueda 27.5").

📊 RESUMEN VISUAL DEL MATEO DE PINES (PINOUT)

text

+---------------------------------------+

|         TEENSY 4.1 (CEREBRO)          |

+---------------------------------------+

|                                       |

| VIN  <-- [OUT+ del Cargador TP4056]   |

| GND  <-- [OUT- del Cargador y Masas]  |

| 3.3V --> [VCC de TODOS los Sensores]  |

|                                       |

| Pin 2  (Digital INT) <-- Sensor Hall  |

| Pin 14 (Analógico A0) <-- Pot. Boxxer |

| Pin 15 (Analógico A1) <-- Pot. Shock  |

|                                       |

| [PUERTO SERIAL 1 - Wi-Fi Boxes]       |

| Pin 0 (RX1) <-- TX (ESP8266)          |

| Pin 1 (TX1) --> RX (ESP8266)          |

|                                       |

| [BUS I2C - Fast Mode Plus 1MHz]       |

| Pin 18 (SDA) <--> SDA (GPS/16G/200G/BMP280)

| Pin 19 (SCL) <--> SCL (GPS/16G/200G/BMP280)

|                                       |

| [BUS SPI - Receptor Banda Cardíaca]  |

| Pin 8  (RST)  --> RST  (Adafruit BLE) |

| Pin 9  (IRQ)  <-- IRQ  (Adafruit BLE) |

| Pin 10 (CS)   --> CS   (Adafruit BLE) |

| Pin 11 (MOSI) --> MOSI (Adafruit BLE) |

| Pin 12 (MISO) <-- MISO (Adafruit BLE) |

| Pin 13 (SCK)  --> SCK  (Adafruit BLE) |

+---------------------------------------+

Usa el código con precaución.

Con este plano en la mano, podés encarar el armado sin dudas de conexión. Todo está perfectamente distribuido para aprovechar los canales de hardware más rápidos de la Teensy y evitar colisiones de datos.

Si te parece bien, el siguiente paso práctico para dejar tu manual de taller cerrado es repasar el procedimiento de prueba inicial en frío (el chequeo en el garage de tu casa) para verificar que la Teensy lea los sensores antes de montar la caja en la Boxxer. ¿Te interesa dejar esa guía guardada?