una primer pantalla de dashboard, donde poder cargar los datos del cockpit, bike setup y piloto, junto con los datos de la pista, desde donde cargar el archivo que nos va a generar el datalogger que fabricamos (tanto por bluetooth, como asi tambien la posibilidad de cargarlos desde la tarjeta).

tambien tiene que tener la posibilidad de definir los parametros de los sensores, para que el sistema pueda hacer el calculo correcto, (largo de potenciometro, frente a recorrido real de la suspoension. Dado que los potenciometros vienen estandar en medidas de a 25 mm, y necesito que tenga por ejemplo 210mm, el potenciometro elegido es de 225mm, y va a tener una parte muerta..), con un boton para el tipo de terreno y de  acuerdo a eso son las devoluciones que va a dar de como se estan comportando las suspensiones, y las posibles correcciones.-una segunda pestaña donde muestre el track bajado del data logger. tiene que tener un mapa donde muestre el track recorrido, la velocidad media y maxima, distancia, tiempo en movimiento, elevacion (ganancia y perdida), una grafico de linea para ver el travel budget de las suspensiones comparado con el recorrido en porcentaje

-una tercer pestaña con los datos de suspension:posicion (sag, max, bottom-out): promedio (en %), posicion maxima (en %), posicion al 95% de recorrido (en %), fondo (bottom-out) (mas del 97% del recorrido) (en %), golpes totales (en m), golpes profundos (en %), golpes totales (en cantidad), frecuencia de golpes (promedio) (en 1/s)velocidad de compresion (en mm/s): compresion promedio (en mm/s), compresion maxima (en mm/s), compresion al 95% de recorrido (en mm/s), golpes de compresion (en cantidad), largo de compresion (en %).velocidad de rebote (en mm/s): rebote promedio (en mm/s), rebote max (en mm/s), rebote al 95% de recorrido (en mm/s), golpes de rebote (en cantidad), largo de rebote (en %). todo esto en grafico de barra comparando ambas suspensionesademas graficos de lineas de la posicion de la suspension (ambas, en distintos colores cada suspension, elegible si se muesra o no) (% / s), velocidad de suspension (mm / s), aceleracion de la suspension (m/s2), velocidad (gps y sensor de rueda elegibles) en km/h, frenada en % / s, la Aceleracion vs la vibracion (sensor imu) en g / s. Y una ultima grafica que muestre los movimientos del acelerometro en los 3 ejes (g / s), todo esto con una barra deslizable en la parte baja de la pantalla, que permita moverse en el tiempo sobre el track y sobre los graficos para saber exactamente que paso en cada parte de la pista

la tercer pestaña deberia tener 4 botones en la parte superior, para que muestre si los graficos son de acuerdo a la suspension o a la rueda, y si son en % o mm, y cada grafico deberia cambiar de acuerdo a esto

en la pestaña 4, los histogramas de distribucion de posicion (% / recorrido de suspension en mm) de ambas suspensiones con un boton que cambie de grafico de curvas, a lineas o barras, velocidad de distribucion (velocidad negativa rebote, velocidad positiva compresion) (% / mm/s rebote o compresion) de ambas suspensiones, pudiendo cambiar de grafico de curvas a lineal o barras. un grafico de posicion vs velocidad (en velocidad mm/s / posicion), con grafico de lineas o puntos, otro grafico de largo de stroke length (% / mm de rebote o compresion) para ambas suspensiones y cambiable de grafico de curvas, a lineas o barras, otro grafico de deep stroke (cantidad / profundidad compresion %) ambas suspensiones, graficos de curvas, lineas o barras, grafico de balance dinamico(traza todos los golpes detectados como un punto, que tan profundo viajo el golpe en el eje horizontal, que tan rapido la suspension se estaba moviendo en el pico del stroke en el eje vertical -negativo es rebote, positivo compresion-) en mm/s rebote o compresion / stroke length mm. otro grafico de distribucion de la velocidad de la bici comparando la velocidad del gps con la del sensor de rueda (en % / km/h) y po ultimo un grafico de puntos de dispersion donde se trazan todos los datos tomados comparando la posicion del shock en el eje vertical con la posicion de la suspension en el horizontal, para saber que tan en sincronia se mueven. tiene que mostrar tambien en ese grafico una linea que seria la mejor linea recta donde deberian estar los puntos, con un ratio que seria que tan cerca los puntos siguen esa linea (mientras mas cerca de +-1 mas correlacionados, osea mas equilibradas las suspensiones

pestaña 5, resumen y tune, seccion 1:muestra datos especificos del data log abierto (unidad de datos que los tomo, fecha, hora)seccion2: datos especificos del track (tiempo de recorrido (en s), tiempo en movimiento(s), tiempo detenido (s), saltos (cantidad), velocidad promedio gps(km/h), velociad max gps(km/h), distancia de gps (m), ganancia de elevacion (m), perdida de elevacion (m), altitud maxima (m), altitud minima (m), sensor de velocidad maxima (km/h), sensor de velocidad promedio (km/h), distancia por sensor (m).seccion3: suspension (ambas en paralelo los datos): posicion promedio, posicion maxima, posicion al 95%, cantidad de bottom-outs, cantidad de deep strokes (mas de 78% recorrido), cantidad de strokes totales, frecuencia de strokes, travel budget (que diga si esta balanceado o no), velocidad de compresion (maxima, promedio y al 95%), cantidad de compresiones, promedio de recorrido de compresiones (length), velocidad de rebote (promedio, maxima y al 95%), conteo de rebotes, promedio de recorrido de rebote (length) y stroke total seccion 4: imu: aceleracion promedio (g), aceleracion maxima (g), aceleraciones en x (rms, min y max), aceleracion en Y (rms, min y max), aceleraciones en Z (rms, min y max)seccion 5: frenada: cantidad de eventos, tiempo de desaleracion total, fuerzas pico.luego saltamos a la seccion de tuning de la ia que muestra en graficos de linea horizontal, de acuerdo a los datos tomados y los datos ingresados manualmente (peso piloto, sag,recorrido max suspensiones, presion de aire ruedas y suspensiones, tipo de pista,etc) con simples graficos donde esta en este momento y que correcciones habria que hacer, con respecto a: sag dinamico, bottom-outs, HSC,LSC,HSR,LSR, indicando si hay que aumentar o disminuir cada uno, con respecto a ambas suspensiones. SI la correccion es muy fuerte o en mucha cantidad, que la linea sea roja , y si es menos fuerte o poca cantidad, la linea amarilla. SI esta balanceado o no hay que hacer correccion en verde. Ademas, debajo de cada barra una pequeña aclaracion de la correccion que habria que hacer. algo mas

me falto decirte, que tendriamos que tener a la hora de cargar el data log, la posibilidad de recortarlo, quizas una pantalla pop up, donde de una primera visualizacion del track log, para poder quitar los datos de tiempos muertos (subida hasta el lugar de inicio del circuito, esperas de tiempo de largada, tiempo desde la llegada hasta los boxes, etc. Todos los datos que se carguen en el sistema (data log + carga manual en dashboard) luego se debe poder guardar en un nuevo archivo que quedara en la tablet, y tiene que tener la posibilidad el sistema de poder comparar a la vez datos de dos bajadas. o luego poder abrir los archivos guardados para visulizarlos en otro momento, sin tener que volver a cargar el data log, y cargar manualmente todo.